电池封口培训试题

Akkumulátor lezárási képzési teszt

| 姓名 / Név: ________________________________ | 总分 / Pontszám: __________ |
| --- | --- |

试题说明 / Vizsgaleírás

本试卷适用于电池装配培训后的考核，考试范围包括电池装配及电池封口操作。试卷满分为100分，95分及以上为合格。考核不合格者有一次补训及补考机会；补考仍不合格者将不予录用。

Ez a teszt az akkumulátor-összeszerelési képzés utáni értékelésre szolgál. A vizsga az akkumulátor-összeszerelési és akkumulátor-lezárási műveletekre vonatkozó ismereteket fedi le. A maximális pontszám 100 pont, a megfelelési határ legalább 95 pont. Sikertelen vizsga esetén egy alkalommal pótképzés és pótvizsga biztosított; ismételt sikertelenség esetén a jelentkező nem alkalmazható.

一、选择题 / I. Feleletválasztós kérdések

| 1 | 根据放入物体的（ ），选择使用手套箱的大、小真空仓。 A behelyezendő tárgy ( ) alapján kell kiválasztani a kesztyűs doboz nagy vagy kis vákuumkamráját. |
| --- | --- |
|  | A. 大小 A. mérete B. 颜色 B. színe C. 材质 C. anyaga D. 表面光滑程度 D. felületi simasága 答 / Válasz: ________________________________ |

| 2 | 从手套箱中取出或向手套箱中放入物品结束后，真空仓上方压力表读数应为（ ），且保持不变。 A tárgy kesztyűs dobozból történő kivétele vagy behelyezése után a vákuumkamra felső nyomásmérőjének ( ) értéket kell mutatnia, és ennek változatlannak kell maradnia. |
| --- | --- |
|  | A. 0 A. 0 B. 1 B. 1 C. -1 C. -1 D. 2 D. 2 答 / Válasz: ________________________________ |

| 3 | 从手套箱中取出或向手套箱中放入物品结束后，真空仓下方旋转阀应处于（ ）位置，且保持不变。 A tárgy kesztyűs dobozból történő kivétele vagy behelyezése után a vákuumkamra alsó forgószelepének ( ) állásban kell lennie, és ebben kell maradnia. |
| --- | --- |
|  | A. 抽真空 A. vákuumozás B. 补气 B. gázfeltöltés C. 关闭 C. zárva D. 任一位置 D. bármelyik állás 答 / Válasz: ________________________________ |

| 4 | 扣电封口机可通过调节封口（ ）和压力，调节电池封口的松紧程度。调试完成后，这两项参数不得随意改变。 A gombelem-lezáró gépen a lezárási ( ) és a nyomás beállításával szabályozható a lezárás szorossága. A beállítás befejezése után ezt a két paramétert nem szabad önkényesen módosítani. |
| --- | --- |
|  | A. 时间 A. idő B. 距离 B. távolság C. 角度 C. szög D. 水平 D. vízszint 答 / Válasz: ________________________________ |

| 5 | 电池封口完成后，需使用无水乙醇对电池表面进行清洁，防止溢出的（ ）腐蚀设备。 A lezárás befejezése után a cella felületét vízmentes etanollal meg kell tisztítani, hogy a kifolyt ( ) ne marja meg a berendezést. |
| --- | --- |
|  | A. 酒精 A. alkohol B. NMP B. NMP C. 电解液 C. elektrolit D. 水 D. víz 答 / Válasz: ________________________________ |

| 6 | 电池封口时应（ ）向上放置。 Lezáráskor az akkumulátort úgy kell elhelyezni, hogy a(z) ( ) felfelé nézzen. |
| --- | --- |
|  | A. 正极 A. pozitív pólus B. 负极 B. negatív pólus C. 立放 C. állítva D. 都可以 D. mindegy 答 / Válasz: ________________________________ |

| 7 | 发生紧急情况时，应立即按下（ ）按钮。 Vészhelyzet esetén azonnal meg kell nyomni a(z) ( ) gombot. |
| --- | --- |
|  | A. 应急 A. vészleállító B. 上升 B. fel C. 下降 C. le D. 暂停 D. szünet 答 / Válasz: ________________________________ |

| 8 | 封口模具大小为（ ）。 A lezáró szerszám mérete: ( ). |
| --- | --- |
|  | A. 2430 A. 2430 B. 2032 B. 2032 C. 1632 C. 1632 D. 2450 D. 2450 答 / Válasz: ________________________________ |

二、填空题 / II. Kiegészítendő kérdések

| 1 | 电池封口过程中，应在电池上垫一层_____，目的是_____。 Lezárás közben egy réteg _____ kell az akkumulátorra helyezni; ennek célja: _____. 答 / Válasz: ________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| 2 | 夹取电池时，应使用_____。 Az akkumulátor megfogásához _____ kell használni. 答 / Válasz: ________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| 3 | 电池模具应在_____、_____使用酒精进行擦拭。 A cellaformát _____ és _____ alkohollal le kell törölni. 答 / Válasz: ________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| 4 | 封口机使用完毕后应_____。 Használat után a lezárógépet _____. 答 / Válasz: ________________________________________________________________ |
| --- | --- |

三、判断题 / III. Igaz vagy hamis

| 1 | 封口过程中，操作人员应与封口机保持一定距离。 Lezárás közben a kezelőnek megfelelő távolságot kell tartania a lezárógéptől. | ( ) |
| --- | --- | --- |

| 2 | 封口完毕后需用大量酒精擦拭电池。 Lezárás után nagy mennyiségű alkohollal kell letörölni az akkumulátort. | ( ) |
| --- | --- | --- |

| 3 | 电池从过渡仓取出前，不可在真空仓内直接对电池抽真空。 Mielőtt az akkumulátort kivenné az átadókamrából, tilos a cellát közvetlenül vákuum alá helyezni a vákuumkamrában. | ( ) |
| --- | --- | --- |

| 4 | 电池封口过程中可以不垫无纺布。 Lezárás közben nem szükséges nemszőtt kendőt használni. | ( ) |
| --- | --- | --- |

| 5 | 电池不易用镊子夹取时，可以直接用手拿取电池。 Ha az akkumulátort nehéz csipesszel megfogni, kézzel is megfogható. | ( ) |
| --- | --- | --- |

| 6 | 操作人员手部可以随意放置。 A kezelő a kezét munka közben bárhová szabadon elhelyezheti. | ( ) |
| --- | --- | --- |

备注 / Megjegyzés: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________